Załącznik Nr 7 do SIWZ

.......................................................

Pieczęć Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA

### CZĘŚĆ 2

### Serwery jako klaster host’ów dla systemu wirtualnego – 3 szt.

......................................................................................

nazwa producenta, model i symbol oferowanego sprzętu

| WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE | CZY W/W URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnej 2U, wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie Rack, wysuwanie serwera do celów serwisowych. |  |  |
| Płyta główna | Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów, posiadająca minimum 12 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 384GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. |  |  |
| Procesor | Dwa procesory min. ośmiordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie w teście PassMark CPU Mark wynik min. 12826 punktów na dzień 14.09.2015r. (wyniki ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z danego dnia dostępne są u Zamawiającego) każdy. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu może zażądać od wyłonionego Wykonawcy dostarczenia oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego |  |  |
| Pamięć RAM | Minimum 64 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 2133MHz z zabezpieczeniem obsługiwanym przez płytę główną |  |  |
| Sloty PCI Express | Min. 2 wolne sloty PCIExpress generacji 3. |  |  |
| Wbudowane porty | Minimum 4 porty USB z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 1x VGA D-Sub |  |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli |  |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty 10Gb Ethernet BaseT oraz 4 porty 1GbE BaseT. |  |  |
| Kontroler pamięci masowej | Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s; umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, wyposażony w wbudowaną, nieulotną pamięć cache o pojemności min. 1GB. |  |  |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Minimum 5 wolnych kieszeni z możliwością instalacji w wewnętrznej pamięci masowej dysków typu Hot Plug 7.2k RPM, możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD dostępnych w ofercie producenta serwera. Zamawiający nie wymaga dysków twardych. |  |  |
|  | Zainstalowana wewnętrzna pamięć masowa typu flash lub SSD, dedykowana dla hypervisora wirtualizacyjnego o łącznej pojemności min. 16GB, umożliwiająca konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia wymaganej minimalnej ilości wewnętrznej pamięci masowej w serwerze. |  |  |
| Napęd optyczny | Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD |  |  |
| Diagnostyka I bezpieczeństwo | Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, pełnej nazwie podmiotu Zamawiającego, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego i nie pochodzącego z innych projektów sprzętu. - zintegrowany z płytą główną moduł TPM - wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |  |
| Chłodzenie I zasilanie | Minimum 4 redundantne wentylatory pracujące w trybie Fault Tolerant. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy wraz z kablami zasilającymi. |  |  |
| Zarządzanie | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów dedykowanej pamięci flash(w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). Jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuszcza oprogramowanie umożliwiające przywracanie ustawień fabrycznych serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na wewnętrznej pamięci flash lub dyskach twardych serwera. |  |  |
| Certyfikaty | - Raport z testu wydajności PassMark dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php potwierdzający osiągniecie przez oferowany procesor wartość Average CPU Mark minimum 12826 punktów (kolumna Passmark CP Mark) każdy. Dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklarację CE - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2. - Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere. - Karta katalogowa urządzenia. Dokumenty należy załączyć do oferty. |  |  |

Macierz dyskowa jako „data store” dla systemu wirtualnego – szt. 1

......................................................................................

nazwa producenta, model i symbol oferowanego sprzętu

| WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE | CZY W/W URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie 2U, możliwość instalacji min. 24 dysków 2.5” Hot Plug wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack. |  |  |
| Kontrolery | Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active Posiadające minimum dwa porty SAS 6Gbps per kontroler do podłączenia dodatkowych półek. Posiadające minimum dwa porty 10Gb Base-T per kontroler do podłączenia hostów. Posiadające minimum dwa porty 12Gb SAS per kontroler do podłączenia hostów. Minimum 2 porty zarządzania 1 GbE, jeden port miniUSB RS-232 Wymagane poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, niezależny dostęp do dysku każdego z kontrolerów. Dodatkowo macierz musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na minimum 50 dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji procesów odtwarzania dysków pojemnościowych NL_SAS. |  |  |
| Cache | 4GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inna pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii. Możliwość rozszerzenia pamięci cache poprzez instalację dysków SSD |  |  |
| Dyski | Zainstalowanych 12 dysków Hot-Plug SAS o pojemności 900 GB/10krpm każdy, możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 192 dysków, również dysków hot-plug typu SAS. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki. Możliwość instalacji dysków: -2,5” 15k RMP 146GB oraz 300GB -2,5” 10k RMP 300GB, 600GB, 900Gb, 1.2TB -2,5” SSD 200GB, 400GB, 800GB, 1.6TB |  |  |
| Oprogramowanie | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Możliwość rozbudowy funkcjonalności macierzy o kopie migawkowe (licencja na minimum 8 kopii na dysk logiczny). Możliwość rozbudowania oprogramowania o funkcjonalność pełnych kopii dysków logicznych. Możliwość rozbudowy o licencję pozwalającą na utworzenia minimum 512 LUN’ów/128 kopii migawkowych. Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 64 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Możliwość rozbudowy o funkcjonalność asynchronicznej replikacji pomiędzy druga identyczną macierzą. Możliwość pobrania ze strony producenta 90-dniowych licencji testowych rozszerzających funkcjonalności macierzy. Wraz z macierzą należy dostarczyć oprogramowanie do zarządzania, umożliwiające także zarządzanie objętymi niniejszym postępowaniem serwerami. |  |  |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych oraz technologii | MS Windows 2008/2012, Microsoft HyperV, SUSE, REDHAT, VMware, XenServer, CITRIX, |  |  |
| Szyfrowanie danych | Macierz musi posiadać wewnętrzne rozwiązanie umożliwiające szyfrowanie danych zapisywanych na dyskach. Rozwiązanie nie może powodować konieczności użycia dodatkowych hostów/serwerów. |  |  |
| Dodatkowe funkcjonalności: | Możliwość rozbudowy o funkcjonalność replikacji danych poprzez sieć Możliwość rozbudowy macierzy o dyski SSD rozszerzające CACHE macierzy. |  |  |
| Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. |  |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim |  |  |
| Certyfikaty | Sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 – certyfikaty należy załączyć do oferty Sprzęt musi posiadać deklarację CE (dokument załączyć do oferty) Karta katalogowa urządzenia (dołączyć do oferty) |  |  |

### Przełącznik dedykowany do obsługi wdrażanego środowiska wirtualnego – szt.1

......................................................................................

nazwa producenta, model i symbol oferowanego sprzętu

| WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE | CZY W/W URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość portów | - Min 24 porty 10GBaseT - Możliwość rozbudowy min o : - 2 porty 40GbE (QSFP+) lub - 4 porty 10Gigabit Ethernet 10GBaseT - 1 port RJ45 umożliwiający zarządzanie poprzez konsolę, - 1 port Ethernet RJ45 dedykowany do zarządzania Out-Of-Band - 1 port USB |  |  |
| Wymiar | Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, wysokość: max 1 U |  |  |
| Funkcjonalność | - Stakowalny do minimum 2 urządzeń w stosie portami 10GbE - Możliwość obsługi kabli DAC 10GbE (Direct Attached Cable) min długości:: - 0.5m - 1m - 3m - 5m - 7m - Redundantne min 2 zasilacze AC - Redundantne min 2 wiatraki - Chłodzenie przełącznika od portów Eth w kierunku zasilaczy (od przodu do tyłu urządzenia) - Forwarding Rate min. 470 Mpps - Switching fabric min. 640 Gbps - Wsparcie dla Jumbo Frame min 9KB - Obsługa IPv6 - Obsługa routingu, min.: - RIP v1/2; - OSPF v1/2/3 - Obsługa multicastu, min.: - IGMP v1/2/3; - IGMP Snooping Querier - IGMP Proxy - PIM-SM i SSM - Rozmiar tablicy routingu min.: 8 000 wpisów IPv4, 4 000 wpisów IPv6 - Pamięć MAC adresów min. 130 000 - Wsparcie multicast, min 2000 Grup multicastowych - ACL – minimum 100 list, minimum 1000 reguł na ACL, min 4000 reguł na wszystkie ACL - Min 1000 aktywnych VLANów - Obsługa Prywatnych VLANów - Pobór mocy max 180 W |  |  |
| Obsługiwane standardy | - VLAN – IEEE 802.1Q - QoS – IEEE 802.1p - Link Aggregation – IEEE 802.3ad - Edge Authentication – IEEE 802.1x - Rapid Spanning Tree – IEEE 802.1w - Multiple Spanning Trees – IEEE 802.1s - Data Center Bridging w tym: - PFC - 802.1Qbb - ETS - 802.1Qaz - DCBx, - iSCSI TLV - Industry-standard MIB support |  |  |
| Zarządzanie, zabezpieczenia | - Połączenie szyfrowane: SSL/SSH, - autentykacja dostępu do przełącznika w oparciu o Radius lub TACACS+ - listy dostępu (ACL) warstwy 2/3/4 - listy dostępu (ACL) konfigurowalne dla fizycznego portu, łącza zagregowanego LAG i VLAN - obsługa RMON, - obsługa SNMP v2 i v3, - obsługa sFlow, - możliwość przechowywania dwóch wersji oprogramowania na przełączniku, - obsługa DHCP Server i Relay Agent, - obsługa 802.1x w tym: - MAC-based authentication - MAC authentication bypass - Guest VLAN - Zarządzenie przez CLI i przez przeglądarkę internetową, - Producent sprzętu powinien udostępnić darmowe oprogramowanie do centralnego zarzadzania przełącznikami w ilości min 10 licencji. |  |  |
| Warunki gwarancji | Gwarancja czasu życia (Limited Lifetime warranty) obejmująca: - przełącznik - zasilacze i wiatraki - moduły SFP, SFP+ i QSFP+ - bezterminowy dostęp do nowych wersji oprogramowania |  |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim |  |  |
| Certyfikaty | Sprzęt musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO 14001 – certyfikaty należy załączyć do oferty Sprzęt musi posiadać deklarację CE (dokument załączyć do oferty) |  |  |

### Serwer NAS jako archiwum kopii – szt. 1

......................................................................................

nazwa producenta, model i symbol oferowanego sprzętu

| WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE | CZY W/W URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesor | osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 2646 punktów na dzień 14.09.2015r. (wyniki ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z danego dnia dostępne są u Zamawiającego) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu może zażądać od wyłonionego Wykonawcy dostarczenia oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego |  |  |
| Pamięć RAM | min. 2GB z możliwością rozszerzenia do 16GB |  |  |
| LAN | 4x RJ-45 Gigabit Ethernet |  |  |
| Kieszenie na dyski twarde | 4x 2,5/3,5” SATA I/II/III typu hot-swap, obsługa dysków SSD |  |  |
| Pamięć flash | 512 MB DOM |  |  |
| Porty USB | 4 porty USB 3.0 |  |  |
| Typ obudowy | rack 1U |  |  |
| Dyski twarde | 4 x 3TB, SATA III, 7200rpm, cache 64 MB, mtbf 1200 tys godzin |  |  |
| Obsługa RAID | 0,1, 5, 6, 10, 5+Hot spare i RAID RECOVERY |  |  |
| Obsługiwani klienci systemów | Windows Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows Server 2003/2008 R2/2012 Apple Mac OS X Linux & UNIX |  |  |
| Obsługiwane przeglądarki | Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox 8+ ,Apple Safari 4+, Google Chrome |  |  |
| Integracja z Microsoft Active Directory (AD) i Domain Controller Support | TAK |  |  |
| LDAP Server, LDAP Client | TAK |  |  |
| Logowanie użytkowników domeny poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP, and File Station | TAK |  |  |
| Import/export kont użytkowników | TAK |  |  |
| Zarządzanie mechanizmem : quota | TAK |  |  |
| Lokalna kontrola dostępu użytkowników dla CIFS, AFP, FTP, and WebDAV | TAK |  |  |
| Obsługa uprawnień dla podfolderów for CIFS/SMB, AFP, FTP, and File Station | TAK |  |  |
| Obsługa protokołów: CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, and SMSC | TAK |  |  |
| Zarządzanie poprzez Web | TAK |  |  |
| Wbudowany serwer Web, Ftp, DHCP, VPN, | TAK |  |  |
| Certyfikaty | Sprzęt musi posiadać deklarację CE (dokument załączyć do oferty) Raport z testu wydajności PassMark dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php potwierdzający osiągniecie przez oferowany procesor wartość Average CPU Mark minimum 2646 punktów (kolumna Passmark CP Mark) każdy. Dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. |  |  |

Część 3

#### Stacje robocze – 2 szt.

......................................................................................

nazwa producenta, model i symbol oferowanego sprzętu

| WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE | CZY W/W URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |  |
| Procesor | osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9900 punktów na dzień 14.09.2015r. (wyniki ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z danego dnia dostępne są u Zamawiającego) Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu może zażądać od wyłonionego Wykonawcy dostarczenia oprogramowania testującego, komputera do testu oraz dokładnego opisu metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego |  |  |
| Pamięć RAM | 16GB DDR3 1600MHz non-ECC – 2x8GB |  |  |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Min. 1TB SATA3 7200 obr./min oraz 120GB SATA3 SSD jako dysk systemowy |  |  |
| Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową umożliwiającą wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1920x1080 pikseli |  |  |
| Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |  |  |
| Obudowa | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne, Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” Zasilacz o mocy max. 290W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu który nie wystaje poza obrys obudowy Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS’u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test wentylatora dla procesora - test wentylatora dodatkowego - test napędu - test portów USB - test dysku twardego - test podłączonych kabli. Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera |  |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |  |
| BIOS | - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. |  |  |
| Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 - Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej - Raport z testu wydajności PassMark dostępny na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php potwierdzający osiągniecie przez oferowany procesor wartość Average CPU Mark minimum 9900 punktów (kolumna Passmark CP Mark) każdy. Dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. - Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony) - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta) |  |  |
| Wymagania dodatkowe | - Licencja Windows 8.1 Professional z możliwością downgrade do Windows 7 Professional oraz upgrade do Windows 10 Professional + nośniki do wymaganych licencji. System winien być poprawnie zainstalowany wraz ze wszystkimi wymaganymi sterownikami. - Wbudowane porty: - min. 1 x RS232, - min. 1 x VGA, - min. 2 x PS/2, - min. 2 x DisplayPort - min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 3 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym min. 2 porty USB 3.0 i wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, - Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : - min 2 złącza PCI Express x16 Gen.3 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, - min. 1 wolne złącze PCI Epress x 1 - min. 1 wolne złącze PCI 32bit - min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, - min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; - Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt - Dołączony nośnik ze sterownikami - Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |  |  |

#### Monitory – szt. 4

......................................................................................

nazwa producenta, model i symbol oferowanego sprzętu

| WYMAGANIA | PARAMETRY MINIMALNE | CZY W/W URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANIA TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” |  |  |
| Rozmiar plamki | 0,248 mm |  |  |
| Jasność | 250 cd/m2 |  |  |
| Kontrast | 1000:1, dynamiczny 2 000 000:1 |  |  |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |  |  |
| Czas reakcji matrycy | max 8 ms |  |  |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |  |  |
| Gama koloru | min. 85% (CIE 1976) min. 72% (CIE 1931) |  |  |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |  |  |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz |  |  |
| Pochylenie monitora | W zakresie 25 stopni |  |  |
| Wydłużenie w pionie | Tak, min 130 mm |  |  |
| PIVOT | Tak |  |  |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  |  |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |  |  |
| Zużycie energii | Typowo 26W, maksymalne 42W, czuwanie mniej niż 0,3W |  |  |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |  |
| Złącze | 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x złącze DVI-D z HDCP, 1x złącze DisplayPort 4 x USB (HUB) |  |  |
| Certyfikaty | TCO, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star |  |  |
| Inne | Odłączana stopa z VESA 100mm Kable zasilające + kable do podłączenia poprzez złącze DisplayPort |  |  |

...........................................                         		                     	............................................................

Miejscowość, data                                                                                        Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy